বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ফিনিশিং আইটেম সমূহের জন্য নির্দেশনা

সিভিল আইটেম	28.12.15

| ক্র: নং | আইটেমের নাম | বর্ননা |
| --- | --- | --- |
| ০১ | ডোর ফ্রেম | 38 x 38 x 6 mm সাইজের এম এস এ্যাঙ্গেল বার। 150 mm সাইজের ০৬টি ক্লাম্প থাকবে এবং 150 mm সাইজের কব্জা ফেমের সহিত ওয়েল্ডিং করা থাকবে। |
| ০২ | দরজা | 38 mm পুরুত্বের গামারী / চাপালিশ কাঠের দরজা (সংযুক্ত ডিজাইন মোতাবেক) । |
| ০৩ | জানালার গ্রীল | 12mm x 12mm এমএস স্কয়ার বার। (As per Drawing) |
| ০৪ | নীচ তলার গ্রীল | 10mm এমএস প্লেইন রডের 75mm সেন্টার টু সেন্টার (both side) গ্রীল। 25 x 25 x 6mm এ্যাংগেলের আউটার ফ্রেম। (সংযুক্ত ডিজাইন মোতাবেক) । তবে প্লেইন রড না পাওয়া গেলে 10MM স্কর ব্যবহার করা যাবে। |
| ০৫ | কলাপসিবল গেইট | 25mm x 25mm x 3mm সাইজের এম এস এ্যাঙ্গেল @ 112mm c/c vertically & Connecting with 600mm long 25mm x 3mm F.I Bar scissors. |
| ০৬ | সিড়ির রেলিং | প্রতি ধাপে 19mm x 19mm x 3mm সাইজের ০২টি করে এ্যাঙ্গেল স্কয়ার বক্স এর উপরে 38 x 6 mm F.I Bar with গামারী / চাপালিশ কাঠের হ্যান্ড রেইল (Size 100mm x 96mm). তবে বাইরের (সামনে) সিড়িতে কাঠের হ্যান্ড রেইলে এর পরিবর্তে 50mm Dia S.S Pipe ব্যবহার করতে হবে। |
| ০৭ | এ্যালুমিনিয়াম জানালা | KAI Aluminium Silver Colour . - 1.5mm Thick x 75.5 mm - 1.5 mm thick shutter Lock (49.20 mm) - 1.5 mm Inter Lock (34.40 mm) |
| ০৮ | ওয়াল টাইলস | 250mm x 330mm সাইজের গ্লেজড ওয়াল টাইলস (RAK/ CBC / FU-WANG BRAND) - RAK CODE – 50/M 131(RAK) - RAK CODE –50 IV/EL 254(RAK) - RAK CODE –50 IVM/EL 190(RAK) - RAK CODE –79 LBE/EL 287(RAK) - RAK CODE –85 LBE/K 31(RAK) - RAK CODE –12 WL/EL 2721(RAK) |
| ০৯ | ফ্লোর টাইলস | 250mm x 330mm সাইজের Homogeneous টাইলস (RAK/ CBC / FU-WANG BRAND) - RAK CODE – GP-101G(RAK) - RAK CODE – GP-128G(RAK) - RAK CODE – GP-172G(RAK) |
|  | সিড়ি টাইলস | - RAK CODE – GP-128G STEP(RAK) |
| ১০ | ডিস্টেম্পারিং | BERGER / ASIAN PAINTS / ELIT PAINTS synthethic Polyvinyl Distemper Colour- (BERGER) - Shukla / Off White (Light) For Wall - White For Ceiling |
| ১১ | ওয়েদার কোট | BERGER / ASIAN PAINTS / ELIT PAINTS Weather Coat Colour- (BERGER) - BRICK RED (For Front Drop Wall & Railling /Back Side Brick Fancy Piller / Porch / Chillacotha & Parapet Wall All Out Side) - French Grey ( For Wall) - Secrets ( For Border) |
| ১২ | Enamel Paint | BERGER / ASIAN PAINTS / ELIT PAINTS Synthetic Enamel Paint Colour- (BERGER) - Smoke Grey ( For Door & Door Frame) - White ( For Window Grill / Collapsible Gate / Ground Floor Grill) - Black ( For Skirting) |
| ১৩ | চিলাকোটার টিন | ০.৪৬ মি:মি: পুরুত্বের গরু / পি এইচ পি মার্কা ঢেউটিন। |

ইলেক্ট্রিক্যাল আইটেম

| ক্র: নং | আইটেমের নাম | বর্ননা | ব্যবহারযোগ্য ব্রান্ডের নাম |
| --- | --- | --- | --- |
| ০১ | মেইন সুইচ | 250 Volts ICTP 30 amps | Bangladeshi Made Best Quality. |
| ০২ | সাব মেইন সুইচ (SDB) | 250 Volts ICTP 20 amps | Bangladeshi Made Best Quality. |
| ০৩ | সাব মেইন সুইচ (DB) | 250 Volts ICTP 15 amps | Bangladeshi Made Best Quality. |
| ০৪ | সাব ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড | 4 Ways SDB Box size (450mmx350mmx125mm Incoming -1x32Asp MCB Outgoing -4x6/10/16 A SP MCB | Dorman Smith (UK/Germany), MEM (UK), SIEMENS (USA/Germany) |
| ০৫ | সার্কিট ব্রেকার | - For SDB- 6 amps (6KA) SPMCB - For DB – 16 amps (6KA) SPMCB - For Pump – 10 amps (6KA) SPMCB - For Main Bord – 40 amps (6KA) SPMCB | Dorman Smith (UK/Germany), MEM (UK), SIEMENS (USA/Germany) |
| ০৬ | লাইট/ফ্যান/টু-পিন ক্যাবল ওয়্যারিং | - 1-c2x1.5 sq.mm PVC Insulated Stranded Cable (BYA) & 1.5 mm rm (Green) PVC Insulated Stranded ECC Wire (BYA). | Eastern/BRB/Citizen/ Paradise/Poly Cable/ Super sign/ Evana. |
| ০৭ | মেইন লাইন ক্যাবল ওয়্যারিং | - 1-c2x10 sq.mm PVC Insulated Stranded Cable (BYA) & 10 sq. mm (BYA) ECC Wire Through PVC Pipe of 31mm Inner Dia. | Eastern/BRB/Citizen/ Paradise/Poly Cable/ Super sign/ Evana. |
| ০৮ | মেইন বোর্ড হতে এস.ডি.বি ক্যাবল ওয়্যারিং | - 1-c2x4.0 sq.mm PVC Insulated Stranded Cable (BYA) & 4.0 sq. mm (BYA) ECC Wire Through PVC Pipe of 25mm Inner Dia. | Eastern/BRB/Citizen/ Paradise/Poly Cable/ Super sign/ Evana. |
| ০৯ | এস.ডি.বি বোর্ড হতে এস.বি ক্যাবল ওয়্যারিং | - 1-c2x2.5 sq.mm PVC Insulated Stranded Cable (BYA) & 2.5 sq. mm (BYA) ECC Wire Through PVC Pipe of 25mm Inner Dia. | Eastern/BRB/Citizen/ Paradise/Poly Cable/ Super sign/ Evana. |
| ১০ | ত্রি-পিন ক্যাবল ওয়্যারিং | - 1-c2x2.5 sq.mm PVC Insulated Stranded Cable (BYA) & 2.5 sq. mm (BYA) ECC Wire Through PVC Pipe of 25mm Inner Dia. | Eastern/BRB/Citizen/ Paradise/Poly Cable/ Super sign/ Evana. |
| ১১ | আর্থিং কপার কেবল | HDBC WIRE – 2SGW | 2SGW Orizinal Copper Cable |
| ১২ | সেলিং ফ্যান | 56 Inch Capacitor Type Ceiling Fan With Regulator Switches. | BRB / Paradise |
| ১৩ | এ্যানার্জি বাল্ব | 23 watt Spiral Screw Type Lamps | Transtec / Super Star |
| ১৪ | ওয়াটার পাম্প | 1 H.P Centrifugal / Submersible Pump With Motor. | Pedrollo Or JAPAN / USA Made. |
| ১৫ | Point সুইচ | 5 Amps Piano Switch / Socket | Super Star (Model No : P-01) |
| ১৬ | 2 পিন সকেট সুইচ | 5 Amps 2Pin Socket With Switch | Super Star Model No – P-03) |
| ১৭ | 3 পিন সুইচ/সকেট | 15 Amps Round Pin Type 3pin Switches and socket Outlet. | Super Star Model No – L-07) |
| ১৮ | ফ্যান রেগুলেটর | 5 Amps Piano Type Regulator. | Super Star Model No – P-07) |
| ১৯ | সেলিং রোজ | For Fan Point & Others | Super Star Model No – CR-02) |
| ২০ | হোল্ডার | For Light point | Super Star Model No – BH -02) |

স্যানেটারী আইটেম

| ক্র: নং | আইটেমের নাম | বর্ননা | ব্যবহারযোগ্য ব্রান্ডের নাম |
| --- | --- | --- | --- |
| ০১ | Toilet Pan | Standard Porcelain Oriental Pan ( Model-320, Size 540 x 425 x 270, Bowl Size-390 x 210 x 190 mm) With Foot Rest & Minium 10 Liters Capacity Lowdown Comlete Set. | BISF / RAK |
| ০২ | Toilet Commode | Europian Type Glazed Poecelain Commode “P” or “S” Type (Model -106A,Size 475 x 350 x 435mm,Bowl size -350mm x 280mm x 350mm) With 10 Liters Capacity Lowdown Cistern ( Model- 403, Size 530mm x 215 x 370mm),(Vitress China) | BISF /RAK |
| ০৩ | Basin | Glazed Vitreous Wash Hand Basin ( Model -213, Size 450mm x 405mm x 180mm, Bowl Size 375mm x 275mm x 136mm) | BISF /RAK |
| ০৪ | Bib Cock | 12mm Dia C.P Bib Cock | SHARIF METAL |
| ০৫ | Stop Cock | 12mm Dia C.P Stop Cock | SHARIF METAL |
| ০৬ | Pillar Cock | 12mm Dia C.P Long Pillar Cock | SHARIF METAL |
| ০৭ | Shower Rose | 125mm Dia C.P Shower Rose (Movable) | SHARIF METAL |
| ০৮ | Soap Tray | Stainless Stell Soap Tray | SHARIF METAL |
| ০৯ | Toilet Paper Holder | Stainless Stell (Size -150mm x 150mm x 126mm) | SHARIF METAL |
| ১০ | Glass Shelf | (600mm x 125mm) of 5mm Thick Glass With C.P Brackets. | SHARIF METAL |
| ১১ | Towel Rail | C.P Towel Rail (Size 600mm x 20mm) | SHARIF METAL |
| ১২ | Mirror | 5mm Thick Belgium Made Mirror (Size 450mm x 300mm) |  |
| ১৩ | UPVC Pipe | - 25mm Inside Dia 2.55mm Wall Thickness (For Pump To Tank, Pump Inner, Tank To Toilet) - 12mm Inside Dia 2.80mm – 3.3mm Wall Thickness ( For Concealed Line) - 19mm Inside Dia 2.90mm - 3.44mm Wall Thickness ( For Supply To Toilet Point) - 100 mm Inside Dia 2.70mm – 3.4mm Wall Thickness (For Toilet Line, Pump Borring, Swerege Line,) - 100mm PVC Pipe For Rain Water Down Pipe | RFL / Aziz / Lira / National / Polymer. |
| ১৪ | Gate Valve | 25mm Dia Brass Gate Valve. | Sharif Metal |
| ১৫ | Over Head Tank | 1000 Liters Plastic Overhead Tank | Gazi Tank. |

বাস্তবায়নে: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও এাণ মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়ন কাল: ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর।